Патроны резьбонарезные с головками предохранительными/

Threading chucks with tapping heads

Патроны резьбонарезные с головками предохранительными предназначены для нарезания различных типов правой резьбы метчиками. Применяются на сверлильных, фрезерных, токарных станках и станках типа обрабатывающий центр. Резьбонарезные патроны имеют механизмы осевой компенсации, позволяющие компенсировать разность между подачей станка и шагом метчика, предусмотрен механизм быстрой смены головок предохранительных на другой диаметр метчика.

Головка имеет встроенную предохранительную шариковую муфту с механизмом регулировки передаваемого крутящего момента для нарезания резьбы в различных материалах, что позволяет предохранить метчики от поломки (при увеличении момента метчик останавливается). Это наиболее целесообразно и незаменимо при нарезании резьб в глухих отверстиях, труднообрабатываемых материалах, при нарезании резьб с мелким шагом. Головка имеет механизм быстрой смены метчика с надежной фиксацией в течении нескольких секунд.

Головка предохранительная/ Tapping head

Устройство и принцип работы/ Structure and principle of work

1 – корпус/corps; 2 – втулка/sleeve; 3 – шарики/balls; 4 – пружина/spring; 5 – поводок/leash;

6 – шарики/balls; 7 – пружины тарельчатые/disc springs;8 – кольцо/ring; 9 – гильза/bush;

10 – гайка/nut; 11 – кольцо замковое/interlock ring; 12 – заглушка/cap; 13 – шайба/washer

- Метчик устанавливается в квадратное отверстие корпуса 1 и втулку 2.

- Зажим метчика производится шариками 3 при перемещении втулки 2 пружиной 4.

- Крутящий момент к корпусу 1 от резьбонарезного патрона передаётся поводком 5 через шарики 6, поджатые кольцом 8 и тарельчатыми пружинами 7 в лунки корпуса. Регулировка крутящего момента обеспечивается изменением величины деформации тарельчатых пружин 7 при вращении гайки 10.

Головка предохранительная поставляется с отрегулированным крутящим моментом, обеспечивающим нарезание указанной на головке резьбы в стали 45, 153…203 HB по ГОСТ 1050-88.

Величина крутящего момента для других сталей определяется экспериментально и регулируется вращением гайки 10, согласно паспорта изделия.

Порядок настройки и работы:

При нарезании резьбы в сталях с механическими свойствами, отличающимися от стали 45, необходимо выполнить следующее:

- расчётным или экспериментальным методом (с помощью динамометрического ключа) определить момент резания Нм в данной стали необходимым метчиком.

- снять замковое кольцо и произвести настройку крутящего момента вращением гайки по часовой стрелке для увеличения крутящего момента. Контроль головки на крутящий момент производится динамометрическим ключом и специальной оправкой, зафиксированной вместо метчика. После настройки головки гайку зафиксировать кольцом замковым.

- после настройки головка готова к эксплуатации и правильно отрегулированная головка должна обеспечить плавное нарезание метчиком резьбы, при упоре метчика в дно глухого отверстия появление треска в головке сигнализирует о прекращении вращения метчика.

- при нарезании резьбы с мелким шагом величина крутящего момента определяется по формуле: Мх=Мт√(Рх/Р)³ где, Мт- крутящий момент по таблице, Рх- шаг нарезаемой резьбы,  Р- крупный шаг резьбы для данного диаметра.

# www.ramtool.ru * e-mail: ramtools@yandex.ru  *  тел: 8 (916) 222 69 17

Головки предохранительные/Tapping heads

Применяются совместно с патронами резьбонарезными.

Предназначены для крепления правых  метчиков

Преимущества:

- обеспечение качественного нарезания правых резьб.

- наличие встроенной предохранительной муфты

предотвращает от поломок метчика в случае слишком

большого увеличения крутящего момента: например метчик

достигает дна глухого отверстия.

- наличие механизма регулировки крутящего момента,

быстрой смены и крепления метчика. ТУ РБ 00223728.011-98

| Обозначение Item | Хвостовик Shank | D | d | l | d1х | D нарезаемых резьб/D of thread |  |  | Крутящий момент Нм* по стали 45 153…203 НВ Torque Hm* On steel 45 153…203 Hm | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Метрической, Мм Metric, mm | Дюймовой, дюймы Inch, inches | Трубная цилиндр., дюймы ГОСТ 6357-81 Pipe straight, Inches GOST6357-81 |  |  |
| 6251-4002М | ГОСТ 3266-81 | 38 | 19 | 41 | 3,15х2,5 | M3 | - |  | 2,0 | 0,244 |
| 6251-4002М -01 |  |  |  |  | 4,0х3,15 | М4 | - |  | 3,0 | 0,239 |
| 6251-4002М -02 |  |  |  |  | 5,0х4,0 | М5 | - |  | 4,0 | 0,246 |
| 6251-4002М -03 |  |  |  |  | 6,3х5,0 | М6/М8 | 1/4 |  | 10,0 | 0,231 |
| 6251-4002М -04 |  |  |  |  | 8,0х6,3 | М8/М10 | 5/16 | 1/8 | 20,0 | 0,238 |
| 6251-4002М -05 |  |  |  |  | 10,0х8,0 | М10 | 3/8 | 1/4 | 30,0 | 0,225 |
| 6251-4002М -06 |  |  |  |  | 9,0х7,1 | М12 | 1/2 | - | 40,0 | 0,201 |
| 6251-4002М -07 |  | 58 | 32 | 61 | 11,2х9,0 | М14 | 9/16 | - | 45,5 | 0,914 |
| 6251-4002М -08 |  |  |  |  | 12,5х10,0 | М16 | 5/8 | - | 55 | 0,812 |
| 6251-4002М -09 |  |  |  |  | 14,0х11,2 | М18/М20 | 3/4 | 3/8 | 64;70 | 0,952 |
| 6251-4002М -10 |  |  |  |  | 16,0х12,5 | М22 | 7/8 | 1/2 | 78 | 0,9 |
| 6251-4002М -11 |  |  |  |  | 18,0х14,0 | М24 | 1 | 5/8 | 124 | 0,856 |
| 6251-4002М -12 |  | 84 | 50 | 83 | 20,0х16,0 | М27/М30 | 1 1/8 | - | 152;200 | 2,648 |
| 6251-4002М -13 |  |  |  |  | 22,4х18,0 | М33 | 1 1/4 | 3/4 | 260 | 2,592 |
| 6251-4002М -14 |  |  |  |  | 25,0х20,0 | М36 | 1 3/8 | 7/8 | 280 | 2,617 |
| 6251-4002М -15 |  |  |  |  | 28,0х22,4 | М39/М42 | 1 1/2 | 1; 1 1/8 | 320;350 | 2,573 |
| 6251-4002М-60 | DIN 352 | 38 | 19 | 41 | 6,0х4,9 | М4,5-М8 | - | - |  | 0,24 |
| 6251-4002М-61 |  | 58 | 32 | 61 | 11,0х9,0 | М14 | - | - |  | 1,8 |
| 6251-4002М-62 |  |  |  |  | 12,0х9,0 | М16 | - | - |  | 1,5 |
| 6251-4002М-63 |  |  |  |  | 18,0х14,5 | М22/М24 | - | - |  | 1,7 |
| 6251-4002М-70 |  | 38 | 19 | 91 | 6,0х4,9 | М4,5-М8 | - | - |  | 0,3 |
| 6251-4002М-71 |  | 58 | 32 | 111 | 11,0х9,0 | М14 | - | - |  | 2,0 |
| 6251-4002М-72 |  |  |  |  | 12,0х9,0 | М16 | - | - |  | 2,0 |
| 6251-4002М-73 |  |  |  |  | 18,0х14,5 | М22/М24 | - | - |  | 1,87 |
| 6251-4002М-80 |  | 38 | 19 | 141 | 6,0х4,9 | М6 | - | - |  | 0,37 |
| 6251-4002М-81 |  | 58 | 32 | 161 | 11,0х9,0 | М14 | - | - |  | 2,2 |
| 6251-4002М-82 |  |  |  |  | 12,0х9,0 | М16 | - | - |  | 2,1 |
| 6251-4002М-83 |  |  |  |  | 18,0х14,5 | М22/М24 | - | - |  | 2,0 |
| 6251-4002М-84 |  | 38 | 19 | 41 | 7,0х5,5 | М10 | - | - |  | 0,23 |
| 6251-4002М-85 |  | 58 | 32 | 61 | 16,0х12,0 | М20 | - | - |  | 1,7 |

предельное отклонение крутящего момента ± 10%/max. diviation of torque ± 10%

# www.ramtool.ru * e-mail: ramtools@yandex.ru  *  тел: 8 (916) 222 69 17

Патроны резьбонарезные/

Threading chucks

Патроны предназначены для крепления

предохранительных головок, обеспечивают

быструю смену предохранительных головок.

Осевая компенсация погрешностей подачи

станка и шага метчика

F – растяжение / extension

F1 – сжатие / compression

ТУ РБ 00223728.001-98

| Хвостовик Shank | Обозначение Item | D нарезания резьбы D of thread | К* | L | F | F1 | l | d | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6162-4002 | M3…M12 | 30 | 153 | 15 | 5 | 85 | 19 | 0,86 |
|  | 6162-4002-01 |  | 40 | 178 |  |  |  |  | 1,54 |
|  | 6162-4002-02 | M14…M24 |  | 205 | 20 | 8 | 112 | 32 | 2,96 |
|  | 6162-4002-03 | M3…M12 | 50 | 212 | 15 | 5 | 85 | 19 | 3,06 |
|  | 6162-4002-04 | M14…M24 |  | 239 | 20 | 8 | 112 | 32 | 4,2 |
|  | 6162-4002-05 | M27…M42 |  | 272 | 25 | 10 | 145 | 50 | 6,98 |
|  | 6162-4002-06 | M3…M12 | 45 | 192 | 15 | 5 | 85 | 19 | 2,33 |
|  | 6162-4002-07 | M14…M24 |  | 219 | 20 | 8 | 112 | 32 | 3,63 |
|  | 6162-4002-08 | M27…M42 |  | 284 | 25 | 10 | 177 | 50 | 6,2 |
|  | 6162-4002-10 | M3…M12 | 30 | 147 | 15 | 5 | 100 | 19 | 6,84 |
|  | 6162-4002-11 |  | 40 | 168 |  |  |  |  | 1,52 |
|  | 6162-4002-12 | M14…M24 |  | 190 | 20 | 8 | 122 | 32 | 2,94 |
|  | 6162-4002-13 | M3…M12 | 50 | 202 | 15 | 5 | 100 | 19 | 2,7 |
|  | 6162-4002-14 | M14…M24 |  | 229 | 20 | 8 | 127 | 32 | 3,83 |
|  | 6162-4002-15 | M27…M42 |  | 251 | 25 | 10 | 149 | 50 | 6,6 |
|  | 6162-4002-16 | M3…M12 | 45 | 183 | 15 | 5 | 100 | 19 | 2,1 |
|  | 6162-4002-17 | M14…M24 |  | 205 | 20 | 8 | 122 | 32 | 3,43 |
|  | 6162-4002-18 | M27…M42 |  | 274 | 25 | 10 | 191 | 50 | 6,34 |
|  | 6162-4002-20 | M3…M12 | 30 | 138 | 15 | 5 | 90 | 19 | 0,94 |
|  | 6162-4002-21 |  | 40 | 161 |  |  | 96 |  | 1,7 |
|  | 6162-4002-22 | M14…M24 |  | 182 | 20 | 8 | 117 | 32 | 3,1 |
|  | 6162-4002-23 | M3…M12 | 50 | 208 | 15 | 5 | 106 | 19 | 3,43 |
|  | 6162-4002-24 | M14…M24 |  | 234 | 20 | 8 | 132 | 32 | 4,55 |
|  | 6162-4002-25 | M27…M42 |  | 262 | 25 | 10 | 160 | 50 | 7,08 |
|  | 6162-4002-26 | M3…M12 | 45 | 184 | 15 | 5 | 101 | 19 | 2,7 |
|  | 6162-4002-27 | M14…M24 |  | 206 | 20 | 8 | 123 | 32 | 3,83 |
|  | 6162-4002-28 | M27…M42 |  | 273 | 25 | 10 | 190 | 50 | 6,43 |
|  | 6162-4003 | M3…M12 | 2 | 193 | 15 | 5 | 118 | 19 | 1,0 |
|  | 6162-4003-01 |  | 3 | 212 |  |  |  |  | 1,16 |
|  | 6162-4003-02 | M14…M24 |  | 248 | 20 | 8 | 154 | 32 | 2,73 |
|  | 6162-4003-03 |  | 4 | 272 |  |  |  |  | 3,05 |
|  | 6162-4003-04 | M27…M42 |  | 328 | 25 | 10 | 210 | 50 | 7,81 |
|  | 6162-4003-05 |  | 5 | 360 |  |  |  |  | 8,78 |
|  | 6162-4003-10 | M3…M12 | 2 | 182 | 15 | 5 | 118 | 19 | 0,97 |
|  | 6162-4003-11 |  | 3 | 199 |  |  |  |  | 1,1 |
|  | 6162-4003-12 | M14…M24 |  | 235 | 20 | 8 | 154 | 32 | 2,57 |
|  | 6162-4003-13 |  | 4 | 256 |  |  |  |  | 2,94 |
|  | 6162-4003-14 | M27…M42 |  | 312 | 25 | 10 | 210 | 50 | 6,69 |
|  | 6162-4003-15 |  | 5 | 339 |  |  |  |  | 8,59 |
|  | 6162-4003-20 | M3…M12 | Tr363 | 233 | 15 | 5 | 129 | 19 | 1,71 |
|  | 6162-4003-21 |  | Tr483 | 255 |  |  |  |  | 2,72 |
|  | 6162-4003-22 | M14…M24 | Tr363 | 267 | 20 | 8 | 163 | 32 | 3,28 |
|  | 6162-4003-23 |  | Tr483 | 293 |  |  | 167 |  | 4,28 |
|  | 6162-4003-24 | M27…M42 |  | 348 | 25 | 10 | 222 | 50 | 9,03 |
|  | 6162-4003-30 | M3…M12 | Ø30 | 166 | 15 | 5 | 111 | 19 | 1,47 |
|  | 6162-4003-31 |  | Ø40 | 174 |  |  |  |  | 2,07 |
|  | 6162-4003-32 | M14…M24 |  | 210 | 20 | 8 | 147 | 32 | 3,15 |
|  | 6162-4003-33 | M3…M12 | Ø50 | 189 | 15 | 5 | 111 | 19 | 2,97 |
|  | 6162-4003-34 | M14…M24 |  | 225 | 20 | 8 | 147 | 32 | 4,16 |
|  | 6162-4003-35 | M27…M42 |  | 281 | 25 | 10 | 203 | 50 | 8,33 |
|  | 6162-4003-36 | M3…M12 | Ø60 | 205 | 15 | 5 | 111 | 19 | 4,55 |
|  | 6162-4003-37 | M14…M24 |  | 241 | 20 | 8 | 147 | 32 | 5,95 |
|  | 6162-4003-38 | M27…M42 |  | 297 | 25 | 10 | 203 | 50 | 10,88 |

Головки см. стр. 30,31/ head see page 30,31

Поставляются по отдельному заказу/ Available on special order

* Размеры хвостовиков см. стр. 3 / * Shanks dimensions see page 3

# www.ramtool.ru * e-mail: ramtools@yandex.ru  *  тел: 8 (916) 222 69 17